建设项目环境影响报告表

项目名称：  商用礼品包装缎带生产线技术改造项目

建设单位（盖章）：  扬州市百仕德礼品工艺有限公司

编制日期：2018年12月

江苏省环境保护厅

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 商用礼品包装缎带生产线技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 扬州市百仕德礼品工艺有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张所明 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 陈韬 |  |  |
| 通讯地址 | 高邮市车逻工业集中区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15052597200 |  |  | 传真 |  | — |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 225600 |
| 建设地点 | 高邮市车逻工业集中区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部 门 | 扬州高邮市经信委 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  | 2018-321084-24-03-665652 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建R技改£ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  |  |  | C1789 其他产业用纺织制成品制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 29970 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |  | 8990 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 |  | 其中环保投资 （万元） |  | 50 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 10％ |  |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投 产日期 |  | 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 本项目主要原辅材料详见表1-1；主要设备清单详见表1-3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 51892.5 |  |  |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  | — |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 50万 |  |  |  |  | 燃气（kg/a） |  |  |  |  | — |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | — |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | — |  |  |
| 废水（工业废水□ 生活废水）排水量及排放去向 项目废水主要为生产废水，产生量为37514m3/a，生产废水经厂区污水处理站预处理达到接管标准后排入污水处理厂，近期接入海潮污水处理厂处理，达标后排入北澄子河，远期接入珠光污水处理厂处理，达标后排入十里尖河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗见表1-1。 表1-1 主要原辅材料消耗一览表 序号; 物料名称; 主要成分; 数量（t/a）; 来源及运输. 改扩建前; 改扩建后; 增减量. 1; 金银丝线; /; 60; 60; 0; 外购，汽运. 2; 涤纶; /; 400; 800; +500; 外购，汽运. 3; 尼龙纱线; /; 800; 1600; +1100; 外购，汽运. 4; 染料; 非偶氮类、无重金属成分; 0.5616; 0.5616; 0; 外购，汽运. 5; 均染剂; 有机酸、盐的阴离子分散复合体，无磷酸盐; 1.6; 1.6; 0; 外购，汽运. 6; 水性油墨; /; 0; 0.36; +0.36; 外购，汽运. 7; 燃煤; 含硫量≤0.8%; 560; 0; -560; 外购，汽运. 8; 生物质燃料; /; 0; 1200; +1200; 外购，汽运. 表1-2 水性油墨主要成分一览表 名称; 主要成分; 含量. 水性油墨; 颜料; 45-50%. 丙烯酸树脂; 35-45%. 水; 10-15%. 蜡; 3-5%. 二、项目主要生产设备及辅助设施 本项目主要设备清单见表1-3。 表1-3 本项目主要设备表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 备注. 1; 绳带机; 1500台; 原有. 2; 织带机; 150台; 原有. 188台; 新增. 3; 高温连染机; 3; 原有. 4; 高速电车; 100; 原有. 5; 空压机; 3; 原有. 6; 整经机; 6; 原有. 7; 裁床; 1; 原有. 8; 生物质锅炉; 1; 新增. 9; 燃煤锅炉; 2; 淘汰. |
| 工程内容及规模：（不够时可附另页） - 项目来源 扬州市百仕德礼品工艺有限公司位于高邮市车逻工业集中区，主要从事绳带、织带等产品生产和销售，公司占地面积29970m2，绿化面积8990m2。2007年公司投资700万美元，建设“商用礼品包装绳（带）扩建项目”，目前具备年产27万千米礼品绳带、18万千米礼品缎带的生产能力，该项目于2007年6月18日取得了高邮市环保局批复（邮环许可[2007]24号），并于2007年7月28日通过竣工环境保护验收。后因市场需求项目实际具备年产27万千米礼品绳带、23万千米礼品缎带的生产能力。 为了满足市场需求，扬州市百仕德礼品工艺有限公司将投资500万元，利用现有厂房，新增新型织带机188台，对原有生产线进行技术改造并扩大产能，项目建成后新增年产商用礼品包装缎带27万千米的生产能力。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目必须进行环境影响评价，以便从环保角度论证项目建设的可行性。另根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目为其他产业用纺织制成品制造，属于“六、纺织业，20纺织品制造”中“其他（编织物及其制品制造除外”，本项目为其他产业用纺织制成品制造，故环境影响评价文件确定为环境影响报告表。受高邮市创业机械有限公司的委托，我公司承担了本项目环境影响报告表的编写工作。 - 项目概况 项目名称：商用礼品包装缎带生产线技术改造项目； 单位名称：扬州市百仕德礼品工艺有限公司； 项目地址：高邮市车逻工业集中区； 建设规模：新增年产商用礼品包装缎带27万千米； 建设性质：改扩建； 占地面积：29970m2； 总投资及环保投资：项目投资500万元，其中环保投资50万元； 职工人数：本次改扩建不新增职工； 生产制度：实行白班8小时生产制，年生产300天。年时基数：工人2400h。 - 项目建设内容 本项目主要产品方案见表1-4。 表1-4 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称及规格; 设计能力（万千米/年）; 年运行时数. 技改前; 技改后. 1; 礼品绳带生产线; 礼品绳带; 27; 27; 2400h. 2; 礼品缎带生产线; 礼品缎带; 彩色缎带; 5; 5; 2400h. 白色缎带; 10; 37; 2400h. 着色缎带; 8; 8; 2400h. - 公用及辅助工程 本项目具体建设内容见下表。 表1-5 公用及辅助工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 织带车间; 1260m2; 车间共1层，高6m，用于织带，改扩建使用车间，在原有车间内调配. 丝印车间; 1260m2; 车间共2层，高6m，用于丝网印刷，使用车间为原有空置车间. 公用工程; 给水; 51892.5m3/a; 自来水管网供给. 排水; 37514m3/a; 达到接管标准后排入污水处理厂，近期接入海潮污水处理厂处理，达标后排入北澄子河，远期接入珠光污水处理厂处理，达标后排入十里尖河. 供电; 50万Kw·h/a; 市政电网. 环保工程; 废气处理; 集气罩+二级活性炭+15m高排气筒; 风量1000m3/h; 处理印刷工序产生的有机废气. 布袋除尘器+15m高排气筒; 风量10000m3/h; 处理生物质燃烧废气. 废水处理; 污水处理站; 200m3/d; 改建原有污水处理站，处理生产废水. 固废处理; 固废暂存场; 10m2; 不外排. 危废暂存库; 5m2; 不外排. 噪声治理; 减震、隔声、距离衰减; 厂界达标. （1）给水 本项目由城市自来水管网供水。 （2）排水 本项目实行雨污分流，雨水经雨水管收集后排入雨水管网；项目废水主要为生产废水，产生量为37514m3/a。生产废水经厂区污水处理站预处理后接管污水管网，近期接入海潮污水处理厂，远期接入珠光污水处理厂。 （3）供电 本工程电源取自高邮市城南新区供电管网，厂内供电通过外接电源接入项目配电房内变压器直接转换。项目用电量基本为生产、办公及照明等用电，项目年用电量约50万度。 - 厂区平面布置 在满足现有工艺流程，合理物流的前提下，根据用地的地理位置对全厂进行统筹规划，详细总平面布置图见附图3。 - 产业政策及相关环保法规相符性分析 1、产业政策相符性 本项目属于其他产业用纺织制成品制造项目，不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会令第9号）及《关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》（发改委令第21号）、《江苏省工业和信息产业构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）、《关于修改<江苏省工业和信息产业构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）和《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7号）限制类和淘汰类项目之列，且该项目已取得扬州高邮市经信委备案，因此，拟建项目符合国家和地方产业政策。 2、“两减六治三提升”相符性分析 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知及《高邮市“两减六治三提升”专项行动实施方案》，与本项目相关的内容主要为本项目不再使用煤炭，改采用生物质燃料，减少煤炭消耗量，本项目丝网印刷使用水性油墨为低VOCs含量的油墨，本项目符合“两减六治三提升”的要求。 因此，本项目符合国家、地方产业政策。 七、区域规划相容性分析 - 车逻工业集中区分为南区及北区，南区规划范围：北至澄河南路，南至砖场路，东至环镇东路，西至伊兴南路，规划范围1800亩。北区规划范围：北至北澄路，南至车逻镇达东路北侧居民点，西至飞达路，东至环镇东路，规划范围450亩。建设项目所在地为高邮市车逻工业园北区。 - 工业园规划：为了适应车逻镇工业集中区可持续发展的需要，车逻镇工业集中区主要发展一、二类工业，严禁三类工业进入集中区。 - 车逻镇工业集中区功能定位为：以轻工、机械等为主的综合性工业集中区。规划目标为：建设一个高效、便捷、优美、完善的富有亲和力的车逻镇工业集中区，增强投资吸引力，实现健康、持续的发展。 - 目前进区和已经立项的企业主要是机械制造、轻工、纺织、酿酒等行业。 - 公用工程建设情况： - 1、市政基础设施 - ①给水：水源取自车逻镇自来水厂，从车逻镇自来水厂引一根DN500mm供水管。 - ②排水：排水体制规划为雨污分流制。 - ③供电：35KV变为车逻镇工业集中区主供电源，供配电线路均采用电力电缆沿道路埋地敷设。 - 2、污水处理规划 - 近期车逻镇工业集中区内工业废水由飞达路主干管送到高邮市海潮污水处理厂集中处理。（远期接入珠光污水处理厂处理） - 3、供热规划 - 车逻镇工业集中区内企业供热由各个企业解决,车逻镇工业集中区无集中供热计划。 - 本项目在原厂区内增资扩建，建成后主要生产内容为扩大白色缎带产能以适应市场需求。根据《高邮市车逻镇总体规划》及《高邮市车逻工业集中区环境影响评价报告》，项目符合园区的产业定位，与园区规划具有相容性。 八、“三线一单”控制要求的相符性分析 1、与生态红线相符性分析 对照《江苏生态红线区域保护规划》，距离本项目最近的生态红线区是京杭大运河（高邮市）清水通道维护区。 一级管控区范围为里运河高邮城区港邮一、二水厂饮用水水源保护区（编号E01）的一级保护区：港邮自来水公司一水厂取水口南延1000米至二水厂取水口北延1000米及两取水口之间与两岸背水坡之间的水域范围，及与其相对应的两岸背水坡堤脚外100米的陆域范围。 二级管控区范围为北至界首子婴闸，南至高邮江都交界，全长43公里。保护区范围：城区为运河两侧水崖线至河堤公路中间线，非城区河段陆域为两侧河堤岸水坡向外延伸100米。其中里运河高邮城区港邮一、二水厂饮用水水源保护区（编号E01）的二级保护区：一以外向南、北各延2000米水域范围与相对应的两岸背水坡堤脚外100米的陆域范围；准保护区：二级以外向南、北各外延向南、北各外延2000米水域范围与相对应的两岸背坡堤脚外100米陆域范围。 一级管控区内严禁切与保护主导生态功能无关的开发建设活动。 二级管控区内未经许可禁止下列活动：排放污水、倾倒工业废渣、垃圾、粪便及其他废弃物；从事网箱、网围渔业养殖；使用不符合国家规定防污条件的运载工具；新建、扩建可能污染水环境的设施和项目，已建成的设施和项目，其污染物排放超过国家和地方规定排放标准的，应当限期治理或搬迁。 本项目位于高邮城南新区，距离京杭大运河（高邮市）清水通道维护区距离是0.9公里，建设项目所在地不占用生态红线区域，符合《江苏生态红线区域保护规划》的相关要求。 2、与环境质量底线的相符性分析 根据高邮市环境监测站监测数据，项目所在地的环境质量良好。本项目营运过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周围环境造成不良影响，不会降低当地环境质量。 3、与资源利用上线的对照分析 本项目属于其他产业用纺织制成品制造，运营过程中用水主要为生产用水，当地水资源可满足该项目的用量；项目拟用地为工业用地，不占用新的土地资源，本项目不会突破当地资源利用上线。 4、与环境准入负面清单的对照 与市政府关于印发《江淮生态经济区高邮市产业准入和生态管控正负面清单》的通知（邮政发[2018]52号）相符性： 本项目位于高邮市车逻工业集中区，主要生产其他产业用纺织制成品，不涉及印染，属于C1789其他产业用纺织制成品制造，不属于《江淮生态经济区高邮市产业准入负面清单（禁止类）》中的禁止发展产业；也不属于《江淮生态经济区高邮市产业准入限制清单》中的限制发展产业；与本项目距离最近的生态红线区域为京杭大运河（高邮市）清水通道维护区，距离约为0.9km，本项目不在其生态红线区域一、二级管控区内，不受《江淮生态经济区高邮市生态保护区管控清单》限制。 《江淮生态经济区高邮市产业准入负面清单（禁止类）》见表1-6，《江淮生态经济区高邮市产业准入限制清单》见表1-7。 表1-6 江淮生态经济区高邮市产业准入负面清单（禁止类） 序号; 门类; 禁止发展产业. 1; 工业; 石油化工、炼焦炼油. 2; 一般化工产业. 3; 农药生产加工. 4; 造纸业. 5; 粘土砖及水泥建材. 6; 密度板、胶合板和刨花板加工制造. 7; 船舶修造业. 8; 普通玻璃生产. 9; 缫丝和印染业. 10; 皮革加工业. 表1-7 江淮生态经济区高邮市产业准入限制清单 序号; 门类; 限制发展产业. 1; 农业; 非禁养区的畜禽养殖、水产养殖业. 2; 畜禽屠宰业. 3; 工业; 钢铁冶炼. 4; 有色金属冶炼及压延加工. 5; 有机肥、掺混肥生产加工. 6; 多晶硅制造产业. 7; 电镀加工业. 8; 普通纺织业. 9; 白酒生产. 10; 传统印刷业. 11; 橡胶、塑料制品. 12; 涉铅产业. 13; 涉废产业. 综上所述，建设项目符合“三线一单”要求。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 扬州市百仕德礼品工艺有限公司位于高邮市车逻工业集中区，主要从事绳带、织带等产品生产和销售，公司占地面积29970m2，绿化面积8990m2。2007年公司投资700万美元，建设“商用礼品包装绳（带）扩建项目”，项目建成具备年产27万千米礼品绳带、18万千米礼品缎带的生产能力，该项目于2007年6月18日取得了高邮市环保局批复（邮环许可[2007]24号），并于2017年7月28日通过竣工环境保护验收。后因市场需求项目实际具备年产27万千米礼品绳带、23万千米礼品缎带的生产能力。 现有项目劳动定员400人，工作制度采用一班制，年工作300天，年工作时数按2400h计。 一、现有项目产品 现有项目产品方案详见表1-8。 表1-8 现有项目产品方案表 序号; 工程名称; 产品名称及规格; 设计能力; 实际产能; 年运行时数. （万千米/年）. 1; 礼品绳带生产线; 礼品绳带; 27; 27; 2400h. 2; 礼品缎带生产线; 礼品缎带; 彩色缎带; 3.6; 5; 2400h. 白色缎带; 10.8; 10; 2400h. 着色缎带; 3.6; 8; 2400h. 二、现有项目原辅材料消耗 表1-9 现有项目原材料表 序号; 物料名称; 主要成分; 数量（t/a）; 来源及运输. 1; 金银丝线; /; 60; 外购，汽运. 2; 涤纶; /; 400; 外购，汽运. 3; 尼龙纱线; /; 800; 外购，汽运. 4; 染料; 非偶氮类、无重金属成分; 0.5616; 外购，汽运. 5; 均染剂; 有机酸、盐的阴离子分散复合体，无磷酸盐; 1.6; 外购，汽运. 三、现有项目设备清单 表1-10 现有项目主要生产设备 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 备注. 1; 绳带机; 1500台; 原有. 2; 织带机; 150台; 原有. 3; 高温连染机; 3; 原有. 4; 高速电车; 100; 原有. 5; 空压机; 3; 原有. 6; 整经机; 6; 原有. 7; 裁床; 1; 原有. 8; 燃煤锅炉; 2; 原有. - 四、现有项目生产工艺 上机编织 金银丝线 涤纶 礼品绳带工艺流程 产品检验 包装入库 彩色纱 白色纱 整经 上机编织 产品检验 包装入库 礼品缎带工艺流程 白色缎带 常温水洗 烘干 染槽上色 高温定型 W1 沸水清洗 烘干 产品检验 包装入库 W2 着色缎带工艺流程 图1-1 项目产品生产工艺流程 五、现有项目污染物产生及排放情况 1、大气污染物产生及排放情况 本项目的废气主要为锅炉燃煤烟气，企业现有两台燃煤锅炉自供蒸汽，锅炉一开一备，锅炉燃煤烟气采用一体化水膜脱硫除尘设备进行处理，处理后的废气能达到相应的排放标准，实现达标排放。 2、水污染物产生及排放情况 根据现有项目环评报告和实际生产情况，现有项目主要为生活污水8160m3/a、生产废水1500m3/a。生活污水经地埋式生活污水处理设施处理后达接管标准要求后排入市政污水管网，最终排入海潮污水处理厂集中处理（近期，远期排入珠光污水处理厂）。生产废水经厂区污水处理站处理达接管标准要求后排入市政污水管网，最终排入海潮污水处理厂集中处理（近期，远期排入珠光污水处理厂）。 3、固废 现有项目固废产生及处置情况见表1-11。 表1-11 现有项目固废产生及处置情况一览表 序号; 名称; 产生量（t/a）; 性状; 综合利用方式及其数量（t/a）; 处理处置方式及其数量（t/a）. 1; 边角料; 1.2; 固态; 外卖综合利用1.2; -. 2; 燃煤灰渣; 132.5; 固; 外卖综合利用132.5; -. 3; 生活污水处理设施污泥; 8.6; 半固态; -; 环卫清运8.6. 4; 生活垃圾; 84; 固态; -; 环卫清运84. 4、噪声 现有项目高噪声设备主要为绳带机、织带机、空压机等，设备噪声源强约72~92dB（A），经消声、减振、厂房隔声及距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区对应标准限值，即：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。 以新带老措施： 本次改扩建项目采用生物质燃料锅炉代替原有燃煤锅炉，并对生物质燃料锅炉配备有效的环保措施，以减少其对周边环境的影响。原燃煤锅炉拆除后，不再使用。本项目以新带老削减量为烟粉尘1.29t/a，SO22.87t/a。 - 现有项目污染物排放汇总 表1-12 现有厂区项目污染物排放情况（单位：t/a） 污染物汇总; 全厂产生量; 全厂实际排放量 （接管量）; 最终外排量. 废气; SO2; 2.87; 2.87; 2.87. 烟粉尘; 25.8; 1.29; 1.29. 生活污水; 废水量(m3/a); 8160; 8160; 8160. COD; 0.816; 0.816; 0.408. SS; 0.510; 0.510; 0.082. NH3-N; 0.123; 0.123; 0.041. 生产废水; 废水量(m3/a); 1500; 1500; 1500. COD; 2.40; 0.54; 0.075. 固废; 边角料; 1.2; 全部合理处置. 燃煤灰渣; 132.5. 水处理设施污泥; 8.6. 生活垃圾; 84. |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 高邮位于北纬32°47′，东经119°25′，地处江淮平原南端。属于长江三角洲沿江经济带，东邻兴化，南连扬州江都区、邗江区、仪征，西接天长金湖，北界宝应县。 本项目位于高邮市车逻工业集中区，具体地理位置见附图1。 二、地形、地貌 高邮市境内土地平坦，地面标高一般在2-3.3米之间（青岛标高）。土质主要为粘土，土层较厚，地耐压力8吨/平方米，工程地质条件较好，一般建筑无需打桩。 三、气候特征 高邮属亚热带温润气候区，常年主导风为东南风，平均风速3.6米/秒；年平均气温15℃；年平均降雨1030毫米，年平均气压1016毫巴，年平均相对湿度67%，无霜期为217天。具有气候温和、雨量充沛、四季分明、日光充足、无霜期长特点。 四、水文 高邮市为水乡平原。高邮湖为江苏第三大湖、中国第六大淡水湖，依傍着宽阔的东平河，众多湖滩分布东西，数百条河流交错有致，为扬州市水面最多的县份。 五、生态环境 截止2014年，高邮市存植物479种，其中木本植物203种、草本植物220种、水生植物56种。野生植物资源主要有柳树、刺槐树、榆树、杨树等59科、108属、177种，豨莶草、青蒿等60科、140属、200种。绿化造林树种有61科、132属、274种。其中，乔木161种，灌木99种，藤本植物14种；落叶树种162种，常绿树种112种；阔叶树种216种，针叶树种58种。 淡水渔业资源丰富，高邮湖、东平河高邮段以东成网的河渠、东北部成片的荡滩，为发展淡水养殖提供了条件，同时也适宜于高邮鸭、扬州鹅的生长。水产资源有银、鲤、青、草、白、鳝鱼和蟹、虾等63种；野生动物资源有野鸡、野鸭、秧双双鸟、野兔、黄鼠狼等，鸟类约有120种，其中国家一级保护鸟类有东方白鹳、大鸨、丹顶鹤等。 六、土壤与植被 高邮土地肥沃，物产丰富，素有“鱼米之乡”之称。2013年，耕地面积7.68万公顷，人均耕地0.094公顷。东平河高邮段以东16个镇以种植水稻、小麦、棉花、油菜为主，高邮湖以西4个乡镇以种植水稻、小麦、油菜为主，其中菱塘回族乡、天山镇分别兼种湖桑、茶叶。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状 - （1）空气质量达标区域判定 - 根据高邮市环境保护局2018年04月发布的《高邮市环境质量报告》(2017年度)。2017年市区空气中一氧化碳年均浓度为0.99mg/m3,符合国家空气质量二级标准，日均浓度范围为0.08-3.25mg/m3，最大日均值出现在12月份，全年日均值达标率100%；2017年市区空气中臭氧最大8小时滑动平均年均浓度为103μg/m3,日均浓度范围为4-233μg/m3，最大日均值出现在5月份，全年日均值达标率89.0%。空气质量达标判定结果详见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. CO; 日均值; 0.08-3.25mg/m3; 4mg/m3; 2-81; 达标. O3; 日最大8小时平均; 103; 160; 64; 达标. - （2）基本污染物环境质量现状 本次环境空气基本污染物环境质量现状引用《高邮市环境监测站（2016）环监（气）字第（0711-3）号》中车逻镇大气环境的现状监测数据。项目监测时间为2016年4月8日~4月14日，符合《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办﹝2016﹞185号）的相关要求。 表3-2 大气环境现状监测 采样点; 项目; 一小时浓度; 日均浓度. 浓度范围 mg/Nm3; 平均值; 超标率 %; 最大超标倍数; 浓度范围 mg/Nm3; 平均值; 超标率 %; 最大超标倍数. 项目所在地; SO2; 0.028~0.040; 0.029; 0; /; -; 0; 0; /. NO2; 0.021~0.039; 0.027; 0; /; -; 0; 0; -. TSP; -; -; -; /; 0.098~0.130; 0.25; 0; -. 由表3-2可知，建设项目所在地的空气环境状况良好，SO2、NO2小时平均浓度和TSP24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2、水环境质量现状 本项目废水远期接管珠光污水处理厂，为了解项目所在地周边地表水环境的质量现状，本次评价引用《高邮市珠光污水处理厂项目环境影响报告书》中对十里尖河的水质现状监测数据。项目监测时间为2017年9月13日~15日，符合《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办﹝2016﹞185号）的相关要求。 表3-3 地表水环境监测结果一览表 单位：mg/L 监测断面; 项目; pH （无量纲）; SS; TP; COD; 氨氮. W1珠光污水处理厂（十里尖河）排口上游500m; 范围; 6.87~7.12; 14~19; 0.125~0.144; 14~19; 0.095~0.107. 均值; /; 16.5; 0.135; 16.5; 0.101. 污染指数; 0.06~0.13; 0.275; 0.45; 0.55; 0.067. 标准值; 6~9; 60; 0.3; 30; 1.5. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. W2珠光污水处理厂（十里尖河）排口下游500m; 范围; 6.92~7.07; 15~20; 0.171~0.191; 13~18; 0.181~0.194. 均值; /; 17.5; 0.181; 15.5; 0.188. 污染指数; 0.035~0.08; 0.29; 0.603; 0.52; 0.125. 标准值; 6~9; 60; 0.3; 30; 1.5. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 从表3-3可以看出，十里尖河各断面各监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准。表明水体水质较好。 3、环境噪声质量现状 南通化学环境监测站有限公司于2018年12月17日-11月18日对项目所在地声环境质量进行了监测，监测结果表明项目边界均符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类区“昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)”的标准，具体见表3-4。 表3-4 声环境现状监测 测点位置; 12月17日; 12月18日. 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 项目地东侧; 57.8; 47.3; 57.9; 47.5. 项目地南侧; 58.1; 47.7; 58.4; 47.9. 项目地西侧; 59.4; 48.5; 59.5; 48.8. 项目地北侧; 58.5; 47.9; 58.6; 48.2.

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-5 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距离（m); 规模（户）; 环境功能. 环境空气; 大雪庄; 东北; 20; 35; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 倪家庄; 南; 15; 135. 胡庄; 西; 120; 35. 砖厂十三组; 西; 260; 15. 镇区居民1; 西北; 240; 30. 水环境; 京杭大运河; 西; 900; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 十里尖河; 北; 5500; 小; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. 声环境; 大雪庄; 东北; 20; 35; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准限值要求. 倪家庄; 南; 15; 135. 胡庄; 西; 120; 35.

四、评价适用标准

环境质量标准 1、环境空气质量标准 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1、表2中的二级标准，VOCs参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物（总挥发性有机物（TVOC））空气质量浓度参考限值。环境空气质量具体标准见表4-1 表4-1 环境空气质量评价标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60（μg/m3）; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012). 24小时平均; 150（μg/m3）. 1小时平均; 500（μg/m3）. NO2; 年平均; 40（μg/m3）. 24小时平均; 80（μg/m3）. 1小时平均; 200（μg/m3）. PM10; 年平均; 70（μg/m3）. 24小时平均; 150（μg/m3）. PM2.5; 年平均; 35（μg/m3）. 24小时平均; 75（μg/m3）. CO; 24小时平均; 4（mg/m3）. 1小时平均; 10（mg/m3）. O3; 日最大8小时平均; 160（μg/m3）. 1小时平均; 200（μg/m3）. TVOC; 8h平均值; 600（μg/m3）; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）. 2、地表水环境质量标准 珠光污水处理厂废水达标处理后最终进入十里尖河。十里尖河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，地表水环境质量标准见表4-2。 表4-2 地表水环境质量评价标准 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 十里尖河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; Ⅳ类标准; pH; 无量纲; 6～9. COD; mg/L; ≤30. SS*; ≤60. NH3-N; ≤1.5. TP; ≤0.3. *注：SS参考执行《地表水资源质量标准》（SL63-94） 3、环境噪声质量标准 本项目位于高邮市车逻工业集中区，项目周边主要规划为工业用地，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，附近敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 项目厂界; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）; 3类; dB（A）; 65; 55. 附近敏感点; 2类; dB（A）; 60; 50. 污染物排放标准 1、大气污染物排放标准 项目印刷过程中产生的有机废气排放参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中印刷与包装印刷行业丝网印刷VOCs排放限值和无组织排放监控点浓度限值；生物质锅炉废气排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放浓度限值，具体见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 2、水污染物排放标准 污染物; 最高允许 排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率 （kg/h）; 无组织排放监控 浓度限值; 执行标准. 排气筒 （m）; 二级; 监控点; 浓度 （mg/m3）. VOCs; 50; 15; 1.5; 周界外浓度最高点; 2.0; 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. SO2; 200; /; /; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. NOX; 200; /; /; /. 颗粒物; 30; /; /; /. 本项目无生产废水产生，主要废水为生活污水。项目生活污水近期接入海潮污水处理厂；远期生活污水经化粪池预处理达到珠光污水处理厂接管标准后，排入珠光污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入十里尖河。具体标准限值见表4-5。 表4-5 项目废水排放标准限值 mg/L，pH除外 序号; 污染因子; 海潮污水处理厂接管标准; 珠光污水处理厂接管标准; 一级A标准. 1; pH; 6~9. 2; COD; 500; 350; 50. 3; SS; 400; 300; 10. 4; 氨氮; 45; 35; 5. 5; 总磷; 8.0; 6.0; 0.5. 6; 色度; 64倍; 60倍; 30倍. 3、噪声排放标准 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类区标准，附近敏感点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类区标准，具体标准限值见表4-6。 表4-6 厂界噪声排放标准限值 4、固体废物控制标准 厂界名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 项目东、南、西、北侧厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; dB（A）; 65; 55. 附件敏感点; 2类; dB（A）; 60; 50. 一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)及其修改单（环保部公告2013年第36号），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）。 总量控制指标 根据《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）及《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号文）的要求，本项目总量控制污染因子为： 废水：COD、NH3-N； 废气：（烟）粉尘、SO2、NOx、VOCs； 本项目改扩建后全厂污染物排放“三本帐”如表4-7。 总量平衡方案： （1）废水：本项目新增生产废水排放量37514t/a，进入环境的量COD1.77t/a；；废水近期接入海潮污水处理厂处理，远期接入珠光污水处理厂处理，水污染物总量纳入污水处理厂总量范围内，不单独核给总量，该项指标为污水处理厂处理后进入环境的量。 （2）废气：VOCs0.0016t/a，烟（粉）尘0.4512t/a，SO20.408t/a，NOx1.224t/a，VOCs总量由高邮市环保主管部门根据项目实际排污情况，在高邮市城南经济新区总量控制指标内审核批准后执行，烟（粉）尘、SO2、NOx总量在原有项目中平衡，无需申请总量。 （3）固体废物均做到100%综合利用或合理处置，不外排，符合总量控制要求。 表4-7 改扩建后全厂污染物排放“三本帐”（t/a） 类别; 污染物; 原有排放量; 原有批复量; 改扩建项目排放量; 以新带老削减量; 改扩建完成后总排放量; 增减量. 产生量; 新增排放量. 废气; 有组织; VOCs; 0; 0; 0.018; 0.0016; 0; 0.0016; +0.0016. 烟尘; 1.29; 1.29; 45.12; 0.4512; 1.29; 0.4512; -0.8388. SO2; 2.87; 2.87; 0.408; 0.408; 2.87; 0.408; -2.462. NOX; 2.64; 0; 1.224; 1.224; 2.64; 1.224; -1.416. 无组织; VOCs; 0; 0; 0.0018; 0.0018; 0; 0.0018; +0.0018. 废水; 废水量(m3/a); 9660; 8880; 37514; 37514; 1500; 45674; +36014. COD; 0.483; 0.444; 9.6112; 1.876; 0.075; 2.284; +1.801. SS; 0.082; 0.082; 3.6028; 0.375; 0; 0.457; +0.375. NH3-N; 0.041; 0.041; 0; 0; 0; 0.041; 0. TP; 0.004; 0; 0; 0; 0; 0.004; 0. 类别; 污染物; 原有排放量; 新增排放量; 以新带老削减量; 改扩建完成后总排放量; 处理处置量. 生活垃圾; 生活垃圾; 84; 0; 0; 84; 全部综合处置. 一般固废; 边角料; 1.2; 1.5; 0; 2.7. 生产废水污泥; 8.6; 4.5; 8.6; 4.5. 燃煤灰渣; 132.5; 0; 132.5; 0. 危险废物; 印刷废水污泥; 0; 1.5; 0; 1.5. 废油墨桶; 0; 0.002; 0; 0.002. 废活性炭; 0; 0.115; 0; 0.115.

五、建设项目工程分析

1、施工期工艺流程 本项目改扩建项目，项目不新增用地，扩建项目在已建厂房内进行，施工期仅为新增设备安装调试，不涉及土建施工过程，对周边环境影响较小。故无需考虑施工期的环境影响。 2、营运期工艺流程简述（图示） 上机编织 金银丝线 涤纶 礼品绳带工艺流程 产品检验 包装入库 彩色纱 白色纱 整经 上机编织 产品检验 包装入库 礼品缎带工艺流程 常温水洗 烘干 W1 常温水洗 烘干 W2 丝网印刷 烘干 G1 G2 产品检验 图例： G—废气 W—废水 —技改内容 W3 图5-1 营运期生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述： 礼品绳带工艺 为了提高产品市场竞争力，本项目礼品绳带在改扩建后生产工艺进行调整，在产品生产完成后需经过常温水洗，烘干后再进行包装入库。此过程产生清洗废水W1。 礼品缎带工艺 常温水洗、烘干：为了提高产品市场竞争力，本项目礼品缎带同样在改扩建后生产工艺进行调整，在成品生产完成后需经过常温水洗，烘干后再进行下一步工艺。此过程产生清洗废水W1。 丝网印刷、烘干：部分白色缎带在常温水洗、烘干后，还要经过丝网印刷、烘干工序，此过程产生有机废气G1、G2，和丝网印刷机清洗废水W3. 3、其他产物环节 本项目使用生物质锅炉代替原有的燃煤锅炉，生物质锅炉在使用过程中产生生物质燃烧废气G3；丝网印刷过程中产生的废油墨桶S1。 营运期污染源分析 1、废气 本项目营运期大气污染物主要为：丝网印刷和烘干过程产生的有机废气G1、G2，生物质锅炉燃烧产生的燃烧废气G3。 （1）有组织废气 丝网印刷和烘干过程产生的有机废气（G1、G2） 本项目丝网印刷工序使用水性油墨的量为0.36t/a，印刷工序年运行时间为800h，因印刷后经过烘干工序烘干，所以可认为水性油墨中的挥发份完全挥发，本项目水油墨挥发份以5%计，则本项目印刷、烘干过程产生的有机废气的量为0.018t/a，有机废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过1#15m排气筒高空排放，本项目有机废气收集效率为90%，吸附效率90%，则VOCs有组织排放量为0.00162t/a，排放速率为0.002025kg/h，引风机风量1000m3/h，排放浓度为2.025mg/m3。 生物质燃烧废气（G3） 本项目磷化工序使用生物质为燃料，使用量为1200t/a，经查阅《环境保护实用数据手册》，采用生物质颗粒作为燃料的工业锅炉的产排污系数见下表。工业锅炉废气经15m排气筒（2#）排放。 表5-1 工业锅炉产排污系数表-生物质工业锅炉 原料名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污 系数; 末端治理技术名称; 排污系数. 生物质; 所有规模; 工业废气量; Nm3/t-原料; 6240.28; 直排; 6240.28. 有末端治理; 6552.29. 二氧化硫; kg/t-原料; 17S①; 直排; 17S. 烟尘; kg/t-原料; 37.6; 布袋除尘器; 0.38. 氮氧化物; kg/t-原料; 1.02; 直排; 1.02. 注：①二氧化硫的产污系数以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。生物质中含硫量（S%）为0.02%，则S=0.02 项目生物质工业锅炉燃烧废气产排情况详见下表。 表5-2 项目燃烧废气排放及治理效果分析表 排放源; 污染物名称; 产生状况; 去除率; 治理措施; 排放状况. 排气量（m3∕h）; 浓度（mg∕m3）; 产生量（t∕a）; 排气量（m3∕h）; 浓度（mg∕m3）; 排放量（t∕a）. 生物质锅炉; 烟尘; 10000; 1880; 45.12; 99; 布袋除尘+2#15m排气筒; 10000; 18.8; 0.4512. SO2; 17; 0.408; 0; 17; 0.408. NOX; 51; 1.224; 0; 51; 1.224. （2）无组织废气 未被收集的有机废气 本项目无组织排放的有机废气约为产生量的10％，约为0.0018t/a。 按废气污染物类别、处理方法和排放去向，本项目有组织废气污染物产生及排放情况汇总于表5-4，无组织废气污染物产生及排放情况汇总于表5-5。

表5-1  本项目有组织废气产生、排放状况一览表

| 排气筒编号 | 产污 环节 | 排气量 (m3/h) | 污染物 名称 | 产生状况 |  |  | 治理 措施 | 去除率（％） | 排放状况 |  |  |  | 执行标准 |  | 排放源参数 |  |  | 排放时数 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 (mg/ m3) | 速率 (kg/h) | 年产生量（t/a） |  |  | 污染物名称 | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 年排放量（t/a） | 浓度 (mg/ m3) | 速率 (kg/h) | 高度 m | 直径 m | 温度 ℃ |  |
| 1# | 丝网印刷 | 1000 | VOCs | 20.3 | 0.02 | 0.016 | 集气罩+二级活性炭吸附+1#15m排气筒 | 90 | VOCs | 2.03 | 0.002 | 0.0016 | 50 | 1.5 | 15 | 0.15 | 20 | 800 |
| 2# | 生物质锅炉 | 10000 | 烟尘 | 1880 | 18.8 | 45.12 | 布袋除尘+2#15m排气筒 | 99 | 烟尘 | 18.8 | 0.188 | 0.4512 | 30 | / | 15 | 0.5 | 80 | 2400 |
|  |  |  | SO2 | 17 | 0.17 | 0.408 |  | 0 | SO2 | 17 | 0.17 | 0.408 | 200 | / |  |  |  |  |
|  |  |  | NOX | 51 | 0.51 | 1.224 |  | 0 | NOX | 51 | 0.51 | 1.224 | 200 | / |  |  |  |  |

表5-2  本项目无组织废气排放情况

| 所在车间 | 产生工段 | 污染因子 | 排放量 （t/a） | 排放源参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） | 高度（m） |
| 印刷车间 | 丝网印刷 | VOCs | 0.0018 | 60 | 21 | 6 |

2、废水 （1）清洗废水 本项目生产礼品绳带、礼品缎带后都需要经过常温水洗，洗去原料上的沾染物，根据建设单位提供资料，此部分清洗水用水量为40000m3/a，废水产生系数以0.9，则清洗废水产生量为36000m3/a，废水中主要污染物浓度为：COD 300mg/L、SS 200mg/L。 （2）丝网印刷设备清洗废水 本项目丝网印刷机共7台，清洗废水产生量为14m3/a，清洗废水经印刷车间水槽絮凝沉淀后进入污水处理站处理，经车间水槽絮凝沉淀后的清洗废水主要污染物浓度为：COD800mg/L、SS200mg/L。 - 原工艺中热熔着色清洗废水 - 本项目原有彩色缎带热熔着色清洗过程产生720m3/a，热熔着色清洗废水，废水主要污染物为：COD1200mg/L、色度300倍。 表5-3 本项目实施后废水产生和排放情况表 污染物; 废水产生量(m3/a); 主要污染物; 污染物产生量; 处理措施; 污染物; 污染物排放量. 产生浓度(mg/L); 产生量（t/a）; 排放浓度(mg/L); 排放量（t/a）. 绳带、缎带清洗废水; 36000; pH; 6~9; /; 污水处理装置处理; pH; 6~9. COD; 200; 7.2; COD; 200; 7.50. SS; 100; 3.6; SS; 60; 2.25. 印刷设备清洗废水; 14; pH; 7~9; /; 色度; 20倍; /. COD; 800; 0.0112. SS; 200; 0.0028. 原热熔着色清洗废水; 1500; pH; 7~9; /. COD; 1600; 2.40. 色度; 300; /. 综合废水(接入厂内污水处理装置); 37514; pH; 6~9; /. COD; 256.2; 9.6112. SS; 96.04; 3.6028. 色度; 30; /. 绳带、缎带清洗废水 40000 36000 厂区污水处理站 海潮污水处理厂 （近期） 损耗4000 损耗3.5 17.5 51892.5自来水 珠光污水处理厂 （远期） 37514 印刷设备清洗废水 14 热熔着色清洗废水 1875 损耗375 1500 软水制备 10000 7000 蒸汽 损耗7000 清下水 37514 37514 3000 图5-2 项目水平衡图（单位：m3/a） 绳带、缎带清洗废水 40000 36000 厂区污水处理站 海潮污水处理厂（近期） 损耗4000 损耗3.5 17.5 62092.5自来水 珠光污水处理厂（远期） 37514 印刷设备清洗废水 14 热熔着色清洗废水 1875 损耗375 1500 软水制备 10000 7000 蒸汽 损耗7000 清下水 45674 生活用水 8160 地埋式一体化污水处理装置 10200 损耗2040 8160 45674 图5-3 项目建成后全厂水平衡图（单位：m3/a）

3、噪声 本项目设备噪声源强调查数据，详见表5-4。 表5-4 项目主要设备噪声源强 序号; 设备名称; 数量; 单台设备等效声级dB(A); 所在 车间; 距最近厂界位置（m）; 处理措施; 降噪效果dB(A). 1; 织带机; 188; 72; 织带车间; 西厂界55; 隔声减震; 25. 2; 风机; 1; 95; 锅炉房; 北厂界20; 隔声减震; 25. 4、固废 本项目营运期产生的边角料、水处理污泥、印刷废水污泥、废油墨桶。 （1）边角料 根据建设单位提供资料，本项目新增产能边角料产生量为1.5t/a，统一收集后外售给物资回收公司处置。 （2）水处理污泥 本项目厂区污水处理站处理废水过程中会产生一定量的污泥，根据企业提供资料，项目生产废水污泥产生量约为4.5t/a，委托环卫部门清运。 （3）印刷废水污泥 本项目印刷设备清洗废水在车间经絮凝沉降后产生的一定量的污泥，根据企业提供资料，项目印刷废水污泥产生量为1.5t/a。 - 废油墨桶 - 本项目印刷过程中会产生废油墨桶，根据企业提供资料，废油墨桶产生量为0.002t/a。 - （5）废活性炭 - 项目印刷、烘干过程中产生有机废气，有机废气经活性炭吸附处理后排放，此过程产生废活性炭，类比同行业，每100kg活性炭装置吸附约25kg有机废气后已饱和，需更换。根据分析可知，项目产生有机废气0.018t/a（收集效率90%，吸附效率90%），因此本项目活性炭吸附装置中的活性炭吸附量约为0.015t/a，本项目活性炭最大填装量为100kg，废活性炭每年更换一次，则废活性炭产生量为0.115t/a。废活性炭属于危险废物，收集后交由有资质单位集中处理。 表5-5 营运期危险废物分析结果汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 印刷废水污泥; HW12; 900-253-12; 1.5; 印刷; 半态; 水、油墨; 废油墨; 3个月; T，I; 委托有资质单位处置. 2; 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 0.002; 包装; 固态; 有机物; 有机物; 每月; T/In. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.115; 废气处理; 固态; 活性炭、有机废气; 有机废气; 1年; T/In. 表5-6 项目固体废物分析结果汇总表 编号; 废物名称; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置利用方式; 利用处置单位. 1; 边角料; 一般固废; /; 1.5; 外售; 外售综合利用. 2; 生产废水污泥; 一般固废; /; 4.5; 环卫清运; 委托环卫部门清运. 3; 印刷废水污泥; 危险废物; HW12 900-253-12; 1.5; 有资质单位处置; 委托有资质单位处置. 4; 废油墨桶; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.002; 有资质单位处置; 委托有资质单位处置. 5; 废活性炭; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.115; 有资质单位处置; 委托有资质单位处置. 全厂固废都得到合理的处置，实现“零”排放，对环境不会产生二次污染，固废环境保护措施可行，可避免固体废弃物对环境造成的影响。 5、项目污染物排放汇总表 本改扩建项目实施后污染物排放汇总表见5-7，技改实施后全厂污染物排放汇总表见5-8。 表5-7 改扩建项目实施后污染物排放汇总表 类别; 污染物; 产生量; 削减量; 接管量; 排放量. 废气; 有组织; VOCs; 0.018; 0.0164; /; 0.0016. 烟尘; 45.12; 44.6688; /; 0.4512. SO2; 0.408; 0; /; 0.408. NOX; 1.224; 0; /; 1.224. 无组织; VOCs; 0.0018; 0; /; 0.0018. 生产废水; 废水量(m3/a); 37514; 0; 37514; 37514. COD; 9.6112; 2.1112; 7.50; 1.88. SS; 3.6028; 1.3528; 2.25; 0.38. 一般固废; 边角料; 1.5; 全部综合处置. 生产废水污泥; 4.5. 危险废物; 印刷废水污泥; 1.5. 废油墨桶; 0.002. 废活性炭; 0.115. 表5-8 改扩建项目实施后全厂污染物排放情况汇总表 类别; 污染物; 产生量; 削减量; 接管量; 排放量. 废气; 有组织; VOCs; 0.018; 0.0164; /; 0.0016. 烟尘; 45.12; 44.6688; /; 0.4512. SO2; 0.408; 0; /; 0.408. NOX; 1.224; 0; /; 1.224. 无组织; VOCs; 0.0018; 0; /; 0.0018. 生产废水; 生产废水; 废水量(m3/a); 37514; 0; 37514; 37514. COD; 9.6112; 2.1112; 7.50; 1.876. SS; 3.6028; 1.3528; 2.25; 0.375. 生活污水; 废水量(m3/a); 8160; 0; 8160; 8160. COD; 1.076; 0; 1.076; 0.408. SS; 0.510; 0; 0.51; 0.082. NH3-N; 0.123; 0; 0.123; 0.041. TP; 0.024; 0; 0.024; 0.004. 一般固废; 生活垃圾; 84; 全部综合处置. 边角料; 2.7. 生产废水污泥; 4.5. 危险废物; 印刷废水污泥; 1.5. 废油墨桶; 0.002. 废活性炭; 0.115.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生 浓度 mg/m3 |  | 产生量 t/a | 排放 浓度mg/m3 |  | 排放速率 kg/h |  | 排放量 t/a | 排放去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#排气筒 | VOCs | 20 |  | 0.016 | 2.03 |  | 0.002 |  | 0.0016 | 高空排放 |  |
|  | 2#排气筒 | 烟尘 | 1880 |  | 45.12 | 18.8 |  | 0.188 |  | 0.4512 |  |  |
|  |  | SO2 | 17 |  | 0.408 | 17 |  | 0.17 |  | 0.408 |  |  |
|  |  | NOX | 51 |  | 1.224 | 51 |  | 0.51 |  | 1.224 |  |  |
|  | 无组织 | VOCs | / |  | 0.0018 | / |  | / |  | 0.0018 | 周边大气 |  |
| 废水 | 废水 种类 | 污染物 名称 | 废水量 |  | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a |  | 排放浓度mg/L |  | 排放量 t/a | 排放去向 |  |
|  | 生产废水 | COD | 37514 m3/a |  | 256.2 | 9.6112 |  | 200 |  | 7.50 | 近期接入海潮污水处理厂、远期接入高邮市珠光污水处理厂处理 |  |
|  |  | SS |  |  | 96.04 | 3.6028 |  | 60 |  | 2.25 |  |  |
|  |  | 色度 |  |  | 30倍 | / |  | 20 |  | / |  |  |
| 电离电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 | 分类 | 名称 |  | 产生量t/a |  |  | 处理处置量t/a |  | 综合利用量t/a |  |  | 外排量t/a |
|  | 一般 废物 | 边角料 |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 生产废水污泥 |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 危险废物 | 印刷废水污泥 |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 废油墨桶 |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 废活性炭 |  | 0.115 |  |  | 0.115 |  | 0 |  |  | 0 |
| 噪声 | 项目具体噪声源强见表5-4，高噪声设备经合理布局，墙体隔声，消声，减振，距离衰减等措施处理后，厂界噪声排放满足GB12348-2008中3类标准限值要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目改扩建项目，项目不新增用地，扩建项目在已建厂房内进行，施工期仅为新增设备安装调试，不涉及土建施工过程，对周边环境影响较小。故无需考虑施工期的环境影响。 营运期环境影响分析： - 环境空气影响分析 （1）大气环境影响分析 建设项目排放的有组织大气污染物主要为丝网印刷和烘干过程产生的有机废气、生物质燃烧废气。 建设项目排放的无组织大气污染物主要为未被收集的有机废气。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的推荐模式中的估算模式的计算结果。项目建成后，全厂有组织废气大气污染物排放参数见表7-1。 表7-1 有组织排放大气污染源强参数 排气筒编号; 污染物名称; 排气量（m3/h）; 排放浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排气筒高度 (m); 内径 （m）; 温度 (℃); 源强 形式. 1#; VOCs; 1000; 2.03; 0.002; 0.0016; 15; 0.15; 20; 点源. 2#; 烟尘; 10000; 18.8; 0.188; 0.4512; 15; 0.5; 80; 点源. SO2; 17; 0.17; 0.408. NOX; 51; 0.51; 1.224. 对本项目有组织排放，采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式—AERSCREEN计算（点源），在不考虑地形、建筑物下洗、岸边烟熏情况下计算排气筒污染物最大落地浓度及占标率。具体计算结果见表7-2： 表7-2 项目排气筒污染物最大落地浓度及占标率情况 排气筒编号; 污染物; 污染物排放速率（kg/h）; 最大落地浓度（mg/m3）; 最大落地浓度距离（m）; 占标率（%）. 1#; VOCs; 0.002; 0.0001501; 224; 0.03. 2#; 烟尘; 0.188; 0.003521; 322; 0.78. SO2; 0.17; 0.003184; 322; 0.64. NOX; 0.51; 0.009551; 322; 4.78. - 大气环境防护距离计算 大气环境防护距离是指为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。计算的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围即为项目大气环境防护距离。 根据分析，本项目有VOCs无组织排放，大气环境防护距离计算模式采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室软件，经计算，本项目无组织排放废气计算结果均无超标点。本项目不需设定大气环境防护距离。 - 卫生防护距离计算 卫生防护距离，系指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。按GB/T13201-91标准《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》中的推荐，对各无组织排放源计算卫生防护距离。计算公式如下： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单位占地面积计算； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； 表7-3 本项目无组织排放源卫生防护距离计算结果 污染物名称; 污染源位置; 排放量t/a; 面源面积m2; 计算结果m; 确定卫生防护距离m. VOCs; 印刷车间; 0.0018; 1260; 0.034; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。据此，由表7-3，本项目卫生防护距离为以印刷车间为边界50m范围。根据实地调查，本项目卫生防护距离内均无居民点等敏感环境保护目标，可满足项目卫生防护距离的要求。今后在卫生防护距离内不得建设敏感目标。 综上所述，本项目运营期间排放的大气污染物对周围大气环境的影响较小。 2、地表水影响分析 根据前文分析，项目生产废水产生量为37514m3/a，主要污染物有pH、COD、SS、色度等。项目生产废水经厂区污水处理站处理达标后接管，近期接入海潮污水处理厂处理，达标后排入北澄子河，远期接入珠光污水处理厂处理，达标后排入十里尖河，对周边水环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 本项目噪声源主要为生产设备运行时产生的噪声，其噪声值约为72~95dB(A)之间。 （1）预测内容 预测项目各噪声源在厂界各监测点的昼夜噪声值（A声功率级）。 （2）预测方法 噪声预测采用HJ2.4-2009附录A.1工业噪声预测模式。 本项目噪声属于室内点声源。 室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。先计算出某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 噪声贡献值计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则建设工程声源对预测点产生的贡献值为： 预测值计算： 预测点的预测等效声级为： 上式中各符号的意义和单位见HJ2.4-2009。 （3）预测结果 根据HJ2.4-2009“工业噪声预测模式”对本次噪声影响进行预测，本项目工作制度为白班8小时工作制，本报告考虑昼间噪声对周边环境的影响，预测结果见表7-4。 表7-4 噪声预测结果 dB(A) 预测点; 贡献值; 现状值; 叠加值; 标准; 超标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1（东厂界）; 30.6; 57.9; 47.4; 56.5; 47.5; 65; 55; 达标; 达标. N2（南厂界）; 31.1; 58.3; 47.8; 58.3; 47.9; 65; 55; 达标; 达标. N3（西厂界）; 33.3; 59.5; 48.7; 59.5; 48.8; 65; 55; 达标; 达标. N4（北厂界）; 31.2; 58.6; 48.1; 58.6; 48.2; 65; 55; 达标; 达标. 由上表可知，本项目噪声源设备在采取有效的减震降噪等措施之后，各厂界噪声均能满足相应标准。 4、固体废弃物影响分析 建设项目固废从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术，首先从有用物料回收再利用着眼，“化废为宝”，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循“无害化”处置原则进行有效处置。拟建项目建成后，固体废物利用处置方式汇总于表7-5。 表7-5 项目固体废物产生及治理情况 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式. 1; 边角料; 生产加工; 一般固废; /; 1.5; 外售. 2; 生产废水污泥; 污水处理; /; 4.5; 环卫清运. 3; 印刷废水污泥; 印刷废水处理; 危险废物; HW12 900-253-12; 1.5; 委托有资质单位处理. 4; 废油墨桶; 印刷工序; HW49 900-041-49; 0.002. 5; 废活性炭; 废气处理; HW49 900-041-49; 0.115. 本评价依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行针对性地分析和预测： （1）固体废物的分类收集、贮存，各类废物的混放对环境的影响 本项目一般工业固废在出售之前，均先放置于固废暂存场；所有生产过程中产生的危险固废在未转交给有处理资质的厂商前，均先放置于危险固废暂存堆场内。因此本项目所有固体废物均可实现分类收集贮存，不存在不同种类固废的混放现象。 （2）包装、运输过程中散落、泄漏的环境影响 本项目危险废物包装、运输过程中造成的环境污染主要考虑为槽渣及污泥的散落、挥发及泄漏，企业对为危险废物均采用250kg密封塑料桶储存，以防止残留的有机物质渗漏或挥发。 包装过程中，考虑到在人工操作进行包装时，由于员工疏忽，导致少量危险废物泄漏在塑料桶外，由于员工发现及时，泄漏量较少，采用措施，将散落的废物清扫装入包装桶内，对周边环境影响很小。 运输过程中，考虑到实际情况：①塑料桶整个掉落，但塑料桶未破损，司机发现后，及时返回将塑料桶放回车上，由于塑料桶未破损，没有废物泄漏出来，对周边环境基本无影响；②塑料桶破损，导致危险废物泄漏，泄漏量按照1/2桶计算，约125kg。由于运输过程中，设置有围挡，致使泄漏出的危险废物在车上，不会向周边环境飞散。当发现后，可以及时采用清扫等措施收集，妥善处理，对周边环境影响较小。 采用上述措施后本项目包装、运输过程中由于散落、泄漏造成的环境影响较小。 （3）堆放、贮存场所的环境影响 本项目生产过程中产生的危险固废总量为1.617t/a，这些废物如不经适当的堆置，除有损环境美观外还会产生有毒有害气体及扬尘，进入周围大气环境污染空气，废物经雨水淋溶或地下水浸泡后，有毒有害物质随淋滤水迁移，将会对当地的土壤、地下水构成严重的危害。因此本项新增5m2危险废弃物暂存堆场，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行设置，堆场底层均采取粘土铺底，再在上层铺设10~15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗，防渗层渗透系数可≤10-10cm/s。因此本项目危险固废堆场、贮存场所造成的环境影响较小。 （4）综合利用、处理处置的环境影响 本项目一般工业固废统一收集后外售；生活垃圾委托环卫部门定期清运；危险固废委托有资质单位定期回收处置。因此本项目产生的固废不会对周边环境造成不利影响。 综上所述，本项目所有固废均得到妥善处理处置，不会对环境产生二次污染，对周围环境影响较小。但固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所必须严格按照国家固体废物贮存有关要求设置。建设单位应确保在开工前必须办理好固废委托处理相关手续，避免固废长期堆放产生二次污染。

八、污染防治措施及可行性分析

营运期污染防治措施： 1、废气污染防治措施 丝网印刷和烘干过程产生的有机废气（G1、G2）、生物质燃烧废气（G3） 项目丝网印刷和烘干过程产生的有机废气经集气罩收集后通过二级活性炭吸附处理，最终通过1#15m排气筒高空排放。项目生物质燃烧废气经布袋除尘器处理后，经2#15m排气筒高空排放。 【有机废气去除原理】 活性炭吸附是利用活性炭多微孔及其巨大的表面张力等特性将废气中的有机溶剂吸附，使所排废气得到净化，对有机废气有较好的吸附效果。为保证本项目废气处理效果，当吸附到60%的时候，即将废活性炭更换成新的活性炭，更换下来的废活性炭作为危险固废处置。建设方应根据生产情况定期更换废活性炭，建议更换周期1～3个月/次，并形成废活性炭更换台帐，并作为环境管理依据。活性炭吸附装置去除效率可达90％以上。 【袋式除尘器原理】 袋式除尘器是一种很好的粉尘处理设备，主要由上箱体、中箱体、灰斗、卸灰系统、喷吹系统和控制系统等几部分组成，并采用下进气分室结构。含尘烟气由进风口经中箱体下部进入灰斗；部分较大的尘粒由于惯性碰撞、自然沉降等作用直接落入灰斗，其它尘粒随气流上升进入各个袋室。经滤袋过滤后，尘粒被阻留在滤袋外侧，净化后的气体由滤袋内部进入箱体，再通过提升阀、出风口送至排气筒排放。随着过滤过程的不断进行，滤袋外侧所附积的粉尘不断增加，从而导致袋除尘器本身的阻力也逐渐升高。当阻力达到预先设定值时，清灰控制器发出信号，首先令一个袋室的提升阀关闭以切断该室的过滤气流，然后打开电磁脉冲阀，压缩空气由气源顺序经气包、脉冲阀、喷吹管上的喷嘴以极短的时间（0.065～0.085秒）向滤袋喷射。压缩空气在箱内高速膨胀，使滤袋产生高频振动变形，再加上逆气流的作用，使滤袋外侧所附尘饼变形脱落。在充分考虑了粉尘的沉降时间（保证所脱落的粉尘能够有效落入灰斗）后，提升阀打开，此袋室滤袋恢复到过滤状态，而下一袋室则进入清灰状态，如此直到最后一袋室清灰完毕为一个周期。 项目生物质燃烧废气袋式除尘器选用扁平形滤袋，滤袋材质选用的玻璃纤维，这种滤袋材质具有耐高温、耐腐蚀和耐久性，且较适用于烟气温度最高可达350℃条件。过滤效率高，除尘效率可达99%以上。 2、水污染防治措施 项目建成运营后，废水主要为生产废水。项目生产废水经化污水处理站处理达到接管标准后排入污水处理厂，污水预处理站最大处理量为200t/d，近期接入海潮污水处理厂处理，达标后排入北澄子河，远期接入珠光污水处理厂处理，达标后排入十里尖河。因此，建设项目废水对周围水环境影响较小。 图8-1 项目污水预处理站处理工艺流程图 表8-1 项目污水预处理站处理效果一览表 pH; COD(mg/L); SS(mg/L); 色度. 进水水质; 6~9; 300; 200; 30倍. 出水水质; 6~9; 200; 60; 20倍. 标准（近期）; 6~9; 500; 400; 64倍. 标准（远期）; 6~9; 350; 300; 60倍. 3、噪声污染防治措施 本项目产生的噪声主要来自空压机、风机等设备的噪声，设备噪声源强约为72dB（A）~95dB（A）。 本项目拟采用的噪声治理措施： （1）在设备选型时采用低噪声、震动小的设备； （2）在产噪设备机组下垫橡胶减振； （3）在总平面布置中注意将产噪设备集中布置，充分利用建筑物的阻隔，以减少对周边环境敏感目标的影响。 项目噪声源经有效控制后，项目所在地噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。3类标准的昼间噪声值≤65dB(A)、夜间噪声值≤55dB(A)。对附近环境影响较小。 4、固体防治措施 本项目产生一般固废边角料1.5t/a，生产废水污泥4.5t/a；危险废物印刷废水污泥（HW12）1.5t/a，废油墨桶（HW49）0.002t/a，废活性炭（HW49）0.115t/a。 其中一般固废边角料收集后外售；生产废水污泥委托环卫部门清运；危险废物统一收集后，环评建议委托高邮康博环境资源有限公司处置。 高邮康博环境资源有限公司位于高邮市龙虬镇兴南村，其危险废物经营许可证编号为JS1084OOI549，核准经营的范围包括：医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料及涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、感光材料废物（HW16）、有机磷化合物废物（HW37）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限900-039-49、900-041-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49），采用焚烧处置方式。 本项目固废堆场为5m2，可以满足固废堆放需要，因此本项目固废堆场面积满足需求，是可行的。固废暂存具体要求如下： （1）贮存、处置场的建设类型必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 （2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 （3）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 （4）应设计渗滤液集排水设施。 （5）为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施。 （6）为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 （7）加强监督管理，贮存、处置场应按GB1556.2设置环境保护图形标志。 此外，厂内固废临时贮存应采取注意： （1）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 （2）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要加盖顶棚。 （3）生活垃圾及时清运，避免产生二次污染。 本项目有危险废物产生，需建设5m2危废暂存堆场一座，按照《环境保护图形标志（GB15562-1995）》的规定设置警示标志，周围设置围墙和其它防护栅栏；配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；废物贮存设施内清理出来的泄漏物一律按危险废物处理，可以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求。 固废处置场所要求： 厂区内危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中要求设置，要求做到以下几点： ①废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562-1995)》的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ⑤危废库应有明显的标志，并有防雨、防渗、防腐等设施。 综上所述，建设项目产生固废经上述措施可有效处置，对周围环境影响较小，固废处置措施方案是可行的。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 1# | VOCs | 集气罩+二级活性炭吸附+15m排气筒 | 达标 |
|  | 2# | 烟（粉）尘、SO2、NOX | 布袋除尘器+15m排气筒 | 达标 |
|  | 无组织排放 | VOCs | 车间加强通风 | 达标 |
| 水污染物 | 生产废水 | COD | 厂区污水处理站处理后排入市政污水管网，近期接入海潮污水处理厂处理，远期接入珠光污水处理厂处理 | 达标 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 色度 |  |  |
| 电离和电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体 废弃物 | 生产加工 | 边角料 | 外售 | 不排放 |
|  | 污水处理 | 生产废水污泥 | 环卫清运 |  |
|  | 印刷废水处理 | 印刷废水污泥 | 委托有资质单位处理 |  |
|  | 印刷工序 | 废油墨桶 | 委托有资质单位处理 |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 委托有资质单位处理 |  |
| 噪声 | 设备减振基础；隔声门窗；合理布局；加强管理，设备维护等 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果 项目建成后产生的废气、废水、固废均得到妥善处置，项目的建设对周边生态环境无明显影响。 表8-1 环保投资概算与“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施 (设施数量、规模、处理能力等); 环保 投资 (万元); 处理效果; 实施 进度. 废水; 生产废水; COD、SS、色度; 厂区污水处理站，处理量200t/d; 30; 达标排放; 与主体工程同时设计、同时施工，项目建成后同时投入运行. 废气; 1#排气筒; VOCs; 集气罩+二级活性炭+15m排气筒; 6; 达标排放. 2#排气筒; 烟（粉）尘、SO2、NOX; 布袋除尘器+15m排气筒; 10; 达标排放. 印刷车间; VOCs; 车间强制通风; 0.5; 达标排放. 固废; 一般固废; 10m2，固废暂存场; 0.5; 100%处置. 危险废物; 5m2，危废暂存库; 1. 噪声; 生产设备; 噪声; 设备减振基础；设备布置在车间内；隔声门窗；合理布局；加强管理，设备维护等; 1; 厂界噪声达标，不改变现有区域声环境功能. 排污口规范化设置; 废气：废气排口，设置环保图形标志牌 废水：生活污水排入园区污水管网，设置环保图形标志牌; 1; ——. 雨污分流管网、绿化等; ——; 雨污分流. 总量平衡具体方案; 总量在高邮市内平衡. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等）; 以印刷车间为边界的50m范围. 本项目环保治理预计投入资金50万元，占本项目工程总投资10%。 环境管理与环境监测 （1）环境管理机构及职责 营运期的环境管理以加强企业的环境保护管理工作，发挥环保管理机构的作用，本环评明确其环境管理的主要职责为： ①根据纺织制成品制造行业的环境保护管理制度，结合本项目的实际，制定明确的、符合自身特点的环境方针，承诺对自身污染问题预防的态度，并遵守执行国家、地方的有关法律、法规以及其它有关规定。环保方针应文件化，便于公众获取。 ②根据制定的环境方针，确定本项目各个部门各个岗位的环境保护目标和可量化的指标，使全部员工都参与环境保护工作。 ③认真贯彻落实拟建项目的污染防治措施，特别要重视含油废水的处理、加工过程中废气的处理及加工过程中的固体废弃物的处置，确保环保实施的正常运行，使污染治理达到预期效果。 ④建立健全的工程运行过程中的污染源档案、环境保护设施的处理工艺流程和设备档案，切实掌握环保设施的运行情况，保证其安全正常运行；掌握其运行过程中存在的潜在不利因素，及时提出改进措施和建议；制定污染防治计划，建立污染防治责任制度，并采取有效措施，防治废气、固废、废水、噪声对环境的污染和危害。 ⑤建立固定的环保机构，确定环保专职人员，制定本项目的环境保护管理规章制度，有责、有权地负责本项目的环保工作。同时对员工进行环境保护知识的培训，提高员工的环境保护意识，从而保证企业环境管理和环保工作的顺利进行。 ⑥环境监测和监控不仅是专门环保工作的重要内容，也是某些处理过程（如污水回用）中的控制手段，制定严格的监测、记录、签字和反馈的制度，掌握环保工作和环境管理体系的运行情况，查找环保工作和环境管理中存在的漏洞，并进行即时补救。 ⑦危险废物储存及转移：危险废物的贮存：危险废物贮存容器，贮存设施的设计、运行与管理、危险废物标志等，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求和危险废物的性质进行贮存和管理；危险废物的转移：应按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令第5号）的规定，采用危险废物转移联单登记的方式对危险废物进行登记、交接和转移的管理。该联单一份五联，按照规定当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。 ⑧搞好环境保护宣传和职工环境意识教育及技术培训等工作。 环境监测 建设项目的监测计划应包括两部分：一为竣工验收监测，二为施工期和营运期的常规监测计划。 竣工验收监测：建设工程投入试生产后，公司应及时进行竣工验收监测。 （1）常规环境监测的主要工作内容 环境监测范围应包括污染源源强（装置或车间的所有排放口）、环境质量（场区及场界敏感点与有代表性的点）和各环保设施运行情况。从水、气、渣、噪声几方面进行监控。 （2）常规监测任务 企业委托有资质的监测机构承担日常环境监测，内容是对各污染源进行监测并建立档案作为制订改善计划的依据，本项目环境监测计划详见表8-2。 常规监测资料及时报场区环保负责人，如出现异常状况，应及时分析环保设施的工艺运行是否正常，对可能造成的环境污染应及时向公司领导汇报，并提出防范和应急措施。 表8-2 环境监测计划一览表 监测类别; 阶段; 污染源; 监测位置; 监测项目; 监测频率. 废气; 营运期; 印刷烘干工序; 1#排气筒; VOCs; 每年监测一个生产周期（3次/周期）. 生物质燃烧; 2#排气筒; 烟（粉）尘、SO2、NOX. 印刷车间; 无组织源上风向一个点，下风向3个监测点; VOCs; 每年监测一次. 废水; 营运期; 生活; 厂区总排放口; COD、SS、色度; 每年一次一个生产周期（一个周期4次）. 噪声; 营运期; /; 厂界; 昼夜等效声级; 每季度监测一次. |

九、结论与建议

1、项目概况 扬州市百仕德礼品工艺有限公司位于高邮市车逻工业集中区，主要从事绳带、织带等产品生产和销售，公司占地面积29970m2，绿化面积8990m2。2007年公司投资700万美元，建设“商用礼品包装绳（带）扩建项目”，目前具备年产27万千米礼品绳带、18万千米礼品缎带的生产能力，该项目于2007年6月18日取得了高邮市环保局批复（邮环许可[2007]24号），并于2007年7月28日通过竣工环境保护验收。 为了满足市场需求，扬州市百仕德礼品工艺有限公司将投资500万元，利用现有厂房，新增新型织带机188台，对原有生产线进行技术改造并扩大产能，项目建成后新增年产商用礼品包装缎带32万千米的生产能力。 2、产业政策相符性 本项目属于其他产业用纺织制成品制造项目，不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会令第9号）及《关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》（发改委令第21号）、《江苏省工业和信息产业构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）、《关于修改<江苏省工业和信息产业构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）和《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7号）限制类和淘汰类项目之列，且该项目已取得扬州高邮市经信委备案，因此，拟建项目符合国家和地方产业政策。 3、规划符合性 本项目为其他产业用纺织制成品制造，建设于高邮市车逻工业集中区范围内，根据《高邮市车逻镇总体规划》及《高邮市车逻工业集中区环境影响评价报告》，项目符合园区的产业定位，与园区规划具有相容性。。 4、环境质量现状 ①环境空气：项目所在地的环境空气中的主要污染物指标SO2、NO2和PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ②地表水：高邮市珠光污水处理厂纳污河流十里尖河各断面各监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准。表明水体水质较好。 ③声环境：项目厂界均符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类区“昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)”的标准。 5、环境影响分析结论 （1）废气 根据预测结果，有组织废气各污染物下风向最大落地浓度占标率均低于10%。 大气环境保护距离：本项目无组织废气排放不会造成环境空气质量的超标现象，因此本项目不设大气环境防护距离。 卫生防护距离：本项目卫生防护距离为以印刷车间为边界的50m范围。根据实地调查，本项目卫生防护距离内均无居民点等敏感环境保护目标，可满足项目卫生防护距离的要求。 （2）废水 扬州市百仕德礼品工艺有限公司生产废水经厂区污水处理站处理后，其出水水质能够达到污水处理厂接管标准。近期接入海潮污水处理厂处理，达标后排入北澄子河，远期接入珠光污水处理厂处理，达标后排入十里尖河。 （3）噪声 项目噪声源经有效控制后，项目所在地噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间噪声值≤65dB(A)、夜间噪声值≤55dB(A)）。对附近环境影响较小。 （4）固废 本项目所有固废均得到妥善处理处置，不会对环境产生二次污染，对周围环境影响较小。但固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所必须严格按照国家固体废物贮存有关要求设置。 综上所述，可以认为本项目与区域环境质量要求相符，项目正常生产运作不会影响区域环境功能。 6、污染防治措施结论 （1）废气 项目丝网印刷和烘干过程产生的有机废气经集气罩收集后通过二级活性炭吸附处理，最终通过1#15m排气筒高空排放。项目生物质燃烧废气经布袋除尘器处理后，经2#15m排气筒高空排放。 （2）废水 生产废水经污水处理站预处理达到接管标准后排入污水处理厂，近期接入海潮污水处理厂处理，达标后排入北澄子河，远期接入珠光污水处理厂处理，达标后排入十里尖河。 （3）噪声 项目噪声源经有效控制后，项目所在地噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间噪声值≤65dB(A)、夜间噪声值≤55dB(A)）。 （4）固废 项目产生的一般固废边角料，生产废水污泥委托环卫部门清运；危险废物由有资质单位处理，对周边环境不会产生明显影响。 7、项目污染物总量控制方案 （1）废水：排放量180t/a，进入环境的量COD 0.009t/a、NH3-N 0.0009t/a；废水近期接入海潮污水处理厂处理，远期接入珠光污水处理厂处理，水污染物总量纳入污水处理厂总量范围内，不单独核给总量，该项指标为污水处理厂处理后进入环境的量。 （2）废气：烟（粉）尘 0.03t/a，废气总量由高邮市环保主管部门根据项目实际排污情况，在高邮市城南经济新区总量控制指标内审核批准后执行 （3）固体废物均做到100%综合利用或合理处置，不外排，符合总量控制要求。 综上所述，本次项目建设符合江苏省生态红线区域保护规划、达标排放原则、总量控制原则及维持环境质量原则；环保设施正常运行要求；符合国家、地方产业政策要求，符合高邮市城南经济新区规划要求。在各项污染治理措施实施且确保全部污染物达标排放的前提下，本次项目的建设从环境保护角度而言，项目实施是可行的。 二、建议 ①加强管理，落实报告中提出的污染防治措施。 ②实行清洁生产，减少污染物排放量。 ③加强企业内部生产管理水平，提高操作人员的责任及环境意识，杜绝各类认为污染事故发生，加强设备的保养和维修，定期检查各设备。 ④加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，确保建设项目的污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求，同时应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。 ⑤项目运营过程中要加强管理，遵守相应的规章制度；杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 备案证 附件3 营业执照 附件4 法人身份证复印件 附件5 土地买卖合同 附件6 土地证明 附件7 监测报告 附件8 江苏省高邮市城南经济新区发展规划环境影响报告书批复 附件9危废承诺 附图1 项目地理位置 附图2 本项目周边环境概况图 附图3 建设项目平面布置图 附图4 城南经济新区规划图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项、专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。